2024年江阴市成品油（车用燃油等）产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的成品油（车用燃油等）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在加油站的正常在售产品中抽样，取样时可以直接在油枪取样，但是在取样前应当将油罐至油枪管线内油品放空5-10升，（如加油机正常加油使用无需放空）。抽样数量为2升×2。其中2升作为检验样品，2升作为备用样品。

抽样工作由承检机构持检验员证的不少于2名工作人员共同完成，检验用样品和备用样品按要求均由抽样人员带回，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

对水上加油站、水上加油点抽样时，在待销产品中抽样，抽样基数满足抽样数量即可。样品应当在受检单位的待销储罐、槽内抽取，依据GB/T 4756-2015《液体石油产品手工取样法》的规定进行取样。样品不少于2L×2，分作两份，其中一份作为检测样品，一份备份样品作为复检时使用。

抽样工作由承检机构检验员证的不少于2名工作人员共同完成。

抽样时，按受检企业提供的凭证填写抽样单，重点明确抽样基数、取样地点（具体船舱，是否连通），抽取的样品品种、规格型号必须经受检单位确认。对一系列相关证据进行拍照。备用样品由抽样人员带回承检机构保存，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

注：依据GB/T 4756-2015《液体石油产品手工取样法》的规定，应知以下注意事项：

1）使用油枪取样，取样前应当将油罐至油枪管线内油品放空5-10升。

2）如不能使用油枪取样，对于一艘由多个舱室构成且连通装载同一船用燃油的油船，可在一个舱室抽样，分上中下分层取样并混合均匀。如果多个舱室不连通，需在每个舱室分上中下分层取样并混合均匀。

3）应当注意在抽样时尽量避免阳光照射，在露天（如油库、储罐）取样时尽量避免在中午高温和雨天取样。

4）取样时样品瓶不能装满，必须留出30%容器体积的无油空间。

5）用磨口瓶塞盖好的样品瓶口应当用塑料纸，胶带扎紧，以防止样品挥发。

6）在样品瓶外加贴标签，标签内容应当有样品名称、样品规格型号、样品唯一标识号及抽样日期等。

7）加贴封条，封条至少应当有抽样人员及受检单位抽样现场人员签字认可。将签字后的样品封条盖住样品罐口，用胶带进行横向、竖向多圈连续缠绕，封条必须被胶带全方位覆盖。封样后，抽样人员从样品罐上方、正面、侧面等角度进行拍照留存。

3.检验依据

（1）车用汽油：

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8020-2015 |
| 2 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 3 | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T 8019-2008 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |
| 5 | 铜片腐蚀 |  | GB/T 5096-2017 |
| 6 | 水溶性酸或碱 |  | GB/T 259-1988 |
| 7 | 机械杂质及水分 |  | GB 17930-2016 |
| 8 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 |
| 9 | 辛烷值 |  | GB/T 5487-2015 |

（2）车用柴油

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度 |  | GB/T 258-2016 |
| 3 | 灰分 |  | GB/T 508-1985 |
| 4 | 铜片腐蚀（50℃，3h） |  | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水含量（体积分数） |  | GB/T 260-2016 |
| 6 | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |
| 7 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 8 | 凝点 |  | GB/T 510-2018 |
| 9 | 冷滤点 |  | NB/SH/T 0248-2019 |
| 10 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |
| 11 | 十六烷指数 |  | GB/T 11139-1989 |
| 12 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 13 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 |

（3）船用燃料油

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度 | GB 17411-2015及1号修改单 | GB/T 265-1988 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 |
| 3 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |
| 4 | 闪点 |  | GB/T 261-2021 |
| 5 | 冷滤点 |  | NB/SH/T 0248-2019 |
| 6 | 倾点 |  | GB/T 3535-2006 |
| 7 | 外观 |  | 目测 |
| 8 | 灰分 |  | GB/T 508-1985 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》

GB 19147-2016 《车用柴油》

GB 17411-2015 《船用燃料油及1号修改单》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业或受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。